IBIPC PRODUCT LIBRARY

Функциональное руководство (мануал) по каталогу IBIPC в составе W-FORTEX Configurator & Simulator

TRIUMPH Alliance · версия документа 1.0 · 2026-10-16 · источник: «PRODUCT LINE OF IBIPC 2026 EN» (48 стр.)

Документ описывает, по какому принципу построен каталог IBIPC, какие возможности он предоставляет, как изделия складываются в сборки и как каталог встроен в общий конфигуратор W-FORTEX. Официальная номенклатура изделий приводится на английском языке строго по каталогу IBIPC; пояснения — на русском.

# Содержание

1. Назначение каталога

2. Главные принципы построения

3. Архитектура данных и цепочка обработки

4. Состав каталога

5. Интерфейс каталога

6. 3D-модели изделий

7. Как элементы складываются в сборки

8. Production & Cost — производство и стоимость

9. Engineer Review — инженерная проверка

10. Фото и чертежи из каталога

11. Встраивание в конфигуратор W-FORTEX

12. Участие в симуляторе

13. Ограничения и статусы данных

14. Адреса и файлы

15. Глоссарий

# 1. Назначение каталога

IBIPC Product Library — это инженерная цифровая библиотека реальных изделий IBIPC (бетонные защитные барьеры, баллистические стены, дорожные заграждения, модульные бункеры, укрытия, двери, фильтровентиляция, материалы). Это не галерея картинок: каждое изделие описано данными из официального каталога, имеет 3D-модель в реальном масштабе, точки стыковки, спецификацию и статус инженерной проверки.

Каталог решает три задачи:

Справочник — полный перечень изделий IBIPC с размерами, массами, материалами, данными о защите, страницами каталога и документами-доказательствами.

Инструмент проектирования — изделия можно ставить в 3D-сцену конфигуратора вокруг защищаемого объекта, стыковать между собой, получать общую спецификацию и смету.

Инструмент инженерной проверки — все спорные и отсутствующие в каталоге значения явно помечены, инженер IBIPC подтверждает их или вводит свои, результат фиксируется протоколом.

Каталог является изолированным модулем-расширением: существующая библиотека компонентов W-FORTEX, её идентификаторы, старые проекты и расчёты симулятора не изменяются.

# 2. Главные принципы построения

Единственный источник правды — официальный каталог IBIPC «PRODUCT LINE OF IBIPC 2026 EN». Не используются предположения, внешние изображения, придуманные размеры, массы или классы защиты.

Ничего не выдумывается — если параметра нет в каталоге, он хранится как value = null со статусом NOT_AVAILABLE или ENGINEER_REVIEW_REQUIRED. Нули вместо отсутствующих данных запрещены.

Provenance у каждого параметра — для любого значения хранится источник (страница, чертёж) и статус источника.

Собственные идентификаторы — номер из PDF не используется как ключ (в каталоге есть повторы и несоответствия нумерации). Каждая запись получает ID вида IBIPC-BNK-002; оригинальный номер, страница и чертёж сохраняются.

Каждый вариант — отдельная запись — LIGHT / HEAVY, TYPE I / TYPE II, CLASS A / CLASS B, SHORT / LONG, F-16 / F-35 и т. д. не сливаются в один выпадающий список.

Сборки не монолитны — бункер хранится как иерархия: сегменты → крышки → двери → уплотнения → амбразуры → оборудование. Это основа для BOM, логистики, массы, замены и будущей симуляции.

Сертификаты — не изделия — сертификаты, протоколы испытаний, письма министерства и таблицы STANAG привязаны к изделиям как EVIDENCE / DOCUMENTS.

Инженерная точность важнее красоты — технический бетон/UHPFRC, нейтральная сталь, тёмная бронированная сталь для дверей; камуфляж — только опциональное свойство внешнего вида.

## Статусы источника параметров

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| CATALOG_CONFIRMED | Значение прямо указано в каталоге IBIPC (текст, таблица или чертёж) |
| CERTIFICATE_CONFIRMED | Подтверждено сертификатом |
| TEST_REPORT_CONFIRMED | Подтверждено протоколом испытаний (относится к образцу, а не автоматически ко всем изделиям) |
| DERIVED | Вычислено из каталожных значений (например, объём по геометрии) |
| ESTIMATED | Оценка, не из каталога; всегда выделяется оранжевым |
| ENGINEER_INPUT | Внесено или подтверждено инженером в режиме Engineer Review (кто, когда) |
| NOT_AVAILABLE | В каталоге нет данных |
| ENGINEER_REVIEW_REQUIRED | Данные неоднозначны или противоречивы — нужна проверка инженером |

## Типы моделей

| Код | Тип | Когда применяется |
| --- | --- | --- |
| A | EXACT PARAMETRIC COMPONENT | Достаточно размеров для точной параметрической модели |
| B | EXACT ASSEMBLY | Известна модульная структура сборки |
| C | PARTIAL ENGINEERING MODEL | Часть размеров известна, часть нет |
| D | CONCEPT ENVELOPE MODEL / functional proxy | Каталог показывает форму, но не даёт производственной геометрии; модель целиком оранжевая |
| E | MATERIAL / NON-GEOMETRIC ITEM | Материалы (UHPFRC, ARMOX и т. п.) |
| X | LISTED — NO SOURCE GEOMETRY | Изделие только упомянуто в перечне, страницы изделия нет — 3D не строится |

# 3. Архитектура данных и цепочка обработки

PDF SOURCE → MASTER INVENTORY → HUMAN REVIEW → VALIDATED JSON → 3D LIBRARY → W-FORTEX CONFIGURATOR

Разбор PDF — все 48 страниц пройдены постранично; составлена матрица покрытия (Catalog Coverage Matrix): ни одна продуктовая страница не пропущена.

Master Inventory — карточка каждого изделия, варианта, сборки, компонента, материала и документа.

IBIPC_MASTER_SOURCE.json — машиночитаемый главный источник с JSON-схемой (проверяется валидатором). Из него строится вся библиотека: каталог, 3D, BOM, конфигуратор.

Слой решений инженера — решения Engineer Review хранятся отдельно (база данных) и накладываются на JSON при загрузке. Исходный JSON каталога никогда не перезаписывается.

3D-генераторы — параметрические построители моделей читают размеры прямо из JSON; при изменении данных модели меняются автоматически.

XLSX / DOCX — человекочитаемые выгрузки для проверки (12 листов inventory, отчёт о структуре).

Основные разделы JSON: meta (источник, SHA-256 PDF), categories, products, variants, assemblies (иерархии), materials, appearance_options, evidence, discrepancies (24 расхождения каталога), coverage_matrix.

# 4. Состав каталога

| Показатель | Количество |
| --- | --- |
| catalog pages | 48 |
| catalog pages covered | 48 |
| total records products | 73 |
| unique products with source page | 66 |
| listed only placeholders | 7 |
| total variants | 36 |
| complete assemblies | 16 |
| individual components | 23 |
| technical equipment | 27 |
| templates | 1 |
| material records | 13 |
| appearance options | 9 |
| evidence records | 17 |
| discrepancies open | 24 |
| geometry complete | 17 |
| geometry partial | 15 |
| geometry envelope only | 30 |
| geometry none | 11 |
| engineer review required products | 27 |
| engineer review required variants | 23 |

## Дерево категорий

| ID | Категория | Описание |
| --- | --- | --- |
| CAT-BAR | Barriers | Urban / perimeter safety barriers (benches, seats, flower boxes) |
| CAT-WAL | Ballistic Walls | Стены и мобильные T-стены |
| CAT-RDB | Roadblocks | Restraint systems / заграждения |
| CAT-STR | Structural Components | Универсальный сегмент, крышки, швы, проёмы, плиты усиления |
| CAT-BNK | Bunkers | Тактические и стратегические бункеры (сборки) |
| CAT-SHL | Shelters | Укрытия для персонала и гражданской обороны |
| CAT-SYS | Complete Systems | Технические комплексы и проектные шаблоны |
| CAT-DOR | Doors | Баллистические и решётчатые двери |
| CAT-CAB | Cable Protection | Тоннели для защиты кабелей |
| CAT-VEN | Ventilation / CBRN | Фильтровентиляционные установки и фильтры |
| CAT-TEC | Technical Components | Отдельные технические компоненты и оборудование-прокси |
| CAT-MAT | Materials | Материалы (без геометрии) |

В каждой записи есть: IBIPC ID, официальное название (как в каталоге), нормализованное название (если в каталоге опечатка), оригинальный номер, категория/подкатегория, тип, размеры, масса, материал, данные о защите (разделены на CATALOG GENERAL CLAIM / PRODUCT-SPECIFIC / TEST-SPECIFIC / CERTIFICATE-SPECIFIC), конструкция, монтаж, соединения, необходимые аксессуары, наличие чертежей/фото, достоверность источника и геометрии, статус модели и инженерной проверки, предлагаемые точки стыковки, инженерные поля (объём, плотность, центр масс, точки строповки, транспортные габариты, глубина заглубления и др. — пока без выдуманных значений).

# 5. Интерфейс каталога

Шапка — название, статус DRAFT · HUMAN REVIEW, кнопка Engineer Review (число открытых вопросов), ссылки на XLSX/DOCX/JSON/схему, переход в конфигуратор, переключатель темы.

Строка статистики — изделия, варианты, сборки, техника, материалы, полная геометрия, пункты на проверку, число 3D-моделей.

Дерево категорий слева — 12 разделов с подкатегориями и счётчиками; раздел Materials показывает карточки материалов с параметрами и статусами.

Поиск и фильтр «только 3D».

Карточки — реальное фото из каталога рядом с 3D-превью, ID, тип, размеры (или размеры основного варианта), массы вариантов, число вариантов, страница каталога, достоверность. Оранжевая полоса — есть пункты на проверку.

## Карточка изделия — вкладки

| Вкладка | Содержание |
| --- | --- |
| OVERVIEW | Тип модели, полнота геометрии, конструкция, монтаж, соединения, варианты |
| GEOMETRY | 3D-просмотр, варианты, слои, точки стыковки, состав частей, производные значения |
| PHOTOS | Фото и фрагменты чертежей из каталога с указанием страницы, увеличение по клику |
| DIMENSIONS | Все размеры и конфигурация изделия и каждого варианта со статусом источника |
| MASS | Масса и инженерные поля |
| MATERIAL | Материалы со ссылкой на материал-запись |
| PROTECTION DATA | Заявления о защите с разделением по типу заявления |
| ASSEMBLY | Иерархия сборки (дерево узлов, количество, статус количества) |
| SOURCE | Страницы каталога, чертежи, фото, расхождения |
| EVIDENCE | Сертификаты, протоколы, письма министерства |
| ENGINEERING STATUS | Статус модели и проверки, комментарии |

# 6. 3D-модели изделий

3D-модели построены для всех изделий, у которых есть страница в каталоге. Модели генерируются параметрически прямо из данных JSON — это не нарисованные вручную картинки.

Реальный масштаб — метры, ось Y вверх, точка привязки — центр основания.

Цвета — серый бетон/UHPFRC и сталь = данные каталога; оранжевый = значение из чертежа без явной подписи, оценка или концептуальная модель (ENGINEER REVIEW).

Слои — Structure (конструкция), Interior (внутреннее оснащение условными блоками: кровати, батареи, фильтровентиляция, генератор), Context / ground (грунт, засыпка, каменный слой). Слои включаются отдельно.

Точки стыковки (snap points) — front_joint / rear_joint у сегментов и сборок, left_edge / right_edge у T-Wall, anchor_01…04 у плит, segment_start / segment_end у кабельных тоннелей, entrance / emergency_exit / ventilation_in / ventilation_out у бункеров.

Exploded — разнесение сборки на части вдоль оси.

Варианты — переключение вариантов прямо в 3D (например Pyramid HEAVY/MEDIUM/LIGHT, STING ×4, Door ×4, Mobile Bunker 2S/3S).

Экспорт GLB — для BIM/рендеринга/передачи.

Производные значения — объём по геометрии, сравнение с каталогом (например, расхождение объёма Pyramid, подсказка по Ballistic Seat).

# 7. Как элементы складываются в сборки

Основа большинства бункеров и укрытий IBIPC — Universal Construction Segment (UCS). Это повторно используемый параметрический элемент, из которого собираются все модульные сборки.

| Элемент | Данные каталога | Роль в сборке |
| --- | --- | --- |
| UCS TYPE I | L 2,0 м · внутр. 2,0 × 2,1 · наруж. 2,4 × 2,5 · стенка 0,2 · 9,5 т | Базовый сегмент Checkpoint, Mobile, Infantry, Medic, Civil Defence |
| UCS TYPE II | L 2,0 м · внутр. 3,0 × 3,0 · наруж. 3,4 × 3,4 · стенка 0,2 · 12,9 т | Большие сборки |
| UCS TYPE II-D | по чертежам 3600 / 3000 / 300 мм (расхождение) | Depot, Command, Generator — ENGINEER REVIEW |
| End Lid I | проём двери 900 × 1700; толщина 200 мм — на проверке | Входной торец |
| End Lid II | ступенчатая амбразура / смотровая щель; 340 мм — на проверке | Фронтальный торец |
| Rubber Seal | профиль не образмерен | Уплотнение каждого стыка |
| Sandwich Ballistic Door | 100 мм: ARMOX 500T + UHPFRC + ARMOX 440T; полотно 1165 × 1860 | Дверь в крышке |
| Escape Hatch / Observation Slit / Embrasure / Ø50 | по чертежам | Проёмы и вводы |

Правило сборки (цепочка): крышка → уплотнение → сегмент → уплотнение → сегмент … → уплотнение → крышка. Длина сборки = сумма толщин крышек + n × шаг сегмента (1990 мм по чертежам) + перегородки. Пример: Mobile Bunker 2S = 340 + 2 × 1990 + 200 = 4520 мм.

| Сборка | Состав |
| --- | --- |
| Checkpoint | 1 × UCS I + 2 крышки + дверь + смотровая щель + Ø50 |
| Mobile Bunker 2S / 3S | 2 или 3 × UCS I + крышка с амбразурой + крышка с дверью + люк |
| Basic / Extended Infantry Bunker | 1 / 2 / 3 × UCS I + амбразуры по числу стрелков |
| Inter-Operational Ammunition Depot | 4 × UCS II-D + перегородка 320 + 2 крышки с двойными дверями |
| Command Bunker | как Depot + фильтровентиляция CBRNE, химический WC, рабочие места |
| Generator / Cogeneration Bunker | 3 × UCS II-D + торец с дверью + оборудование (генератор/когенерация, вентилятор, фильтры, клапаны, глушитель) |
| Civil Defence / Underground Shelter | 5 × UCS I + входы/выходы + техническая зона (Firbach 100, батареи, бак, генератор), грунт и каменный слой |
| Class A / Class B Hardened Bunker | внешний саркофаг UHPFRC + внутренний бункер (bunker-within-bunker) |
| Ballistic Wall | панели между колоннами HEB + анкерные стаканы + фундамент |
| Периметр T-Wall | ряд Mobile T-Wall, стыковка right_edge ↔ left_edge |

Стыковка: при размещении объекты совмещаются по совместимым точкам (front_joint ↔ rear_joint, left_edge ↔ right_edge, segment_end ↔ segment_start). Поворот при стыковке выравнивается автоматически.

# 8. Production & Cost — производство и стоимость

Окно открывается кнопкой «Production & cost» в 3D-просмотре для выбранного изделия и варианта.

Габарит и площадь основания, объём бетона/UHPFRC (точно по геометрии модели), масса бетона и стали, число монтажных элементов/подъёмов, самый тяжёлый элемент (для крана), число строк на проверку.

BOM по строкам: количество, объём, масса и её источник — каталог (если масса указана) или расчёт: объём × 2,64 т/м³ (плотность выведена из UCS TYPE I: 9,5 т / 3,6 м³, статус DERIVED/ESTIMATED), сталь 7,85 т/м³.

Стоимость: цен в каталоге нет, поэтому ставки (за м³, тонну стали, элемент, оборудование, транспорт, монтаж) вводит инженер; итог пересчитывается сразу, ставки сохраняются.

Выгрузка BOM в CSV.

# 9. Engineer Review — инженерная проверка

Режим для закрытия всех оранжевых (спорных) значений. Решения вносит только администратор (вход под учётной записью администратора) или инженер IBIPC по специальной ссылке.

9 ключевых вопросов геометрии — толщины крышек 200 / 340 / 320 мм, сечение TYPE II-D, ступенчатая и боковые амбразуры, люк, посадка двери, уплотнение.

24 расхождения каталога — каждое можно отметить как решённое с пояснением.

Решения по отдельным параметрам — кнопки ✓ / ✎ прямо в таблице DIMENSIONS.

Решения по элементам модели — кнопка ✓ в списке частей 3D.

Действие — «Подтвердить» (значение из каталога/чертежа) или «Своё значение» с комментарием; любое решение можно отозвать. Каждое решение — ENGINEER_INPUT с указанием кто и когда.

Эффект — элемент становится серым; 3D, BOM, стоимость и спецификация проекта пересчитываются (например, другая толщина крышки меняет длину бункера).

Протокол — выгрузка PDF и XLSX: титул (проект, дата, каталог и SHA-256), вопросы, расхождения, решения, история изменений, блок подписей (электронная + место для рукописной подписи и печати).

Ссылка для инженера IBIPC — администратор создаёт ссылку на ограниченный срок (по умолчанию 14 дней) с именем и e-mail инженера. Инженер без входа в систему подтверждает открытые вопросы, вводит свои значения или комментирует уже принятые решения; решения подписываются «имя (via share link)». Ссылку можно отозвать.

ВАЖНО. Исходный JSON каталога решениями не изменяется — решения хранятся отдельным слоем и могут быть выгружены в протокол.

# 10. Фото и чертежи из каталога

Реальные фото изделий извлечены из PDF-каталога и привязаны к изделиям по странице. В карточке каталога первое фото показано рядом с 3D-превью; во вкладке PHOTOS — все изображения страницы. Если фото нет, показывается фрагмент чертежа с подписью «drawing, p. N»; для позиций только из перечня — страница перечня («catalogue page (listing only)»). Сгенерированные изображения не используются.

# 11. Встраивание в конфигуратор W-FORTEX

Отдельная страница — /ibipc/ (самостоятельный просмотр каталога).

Встроенный режим — /w-fortex/?view=ibipc — тот же каталог внутри W-FORTEX с кнопкой возврата в конфигуратор; ссылка также есть в разделе IBIPC библиотеки компонентов.

Панель «IBIPC objects · Product Library» в режиме Configure — выбор изделия и варианта, «Add to scene», список установленных объектов с координатами X/Z, поворотом, Snap и удалением.

Перетаскивание мышью — объект берётся мышью и двигается по земле; R — поворот 90°, Shift + колесо — 15°, Esc — отмена; при приближении точек стыковки (< 0,6 м) появляются зелёные маркеры и объект примагничивается.

Готовые схемы — «Блокпост» (Checkpoint + T-Wall по сторонам у южного въезда), «Периметр из T-Wall» (кольцо T-Wall с проёмом под въезд), «Укрытие» (Mobile Bunker 3S с защитным рядом T-Wall); можно добавить к текущим или заменить.

Общая спецификация проекта — по всем объектам: число объектов, бетон, масса, сталь, подъёмы, самый тяжёлый элемент, строки на проверку; при вводе цены за м³ в смете проекта появляется строка «IBIPC library objects».

Сохранение — объекты сохраняются вместе с проектом (локально и в облачном проекте); проекты без IBIPC-объектов считаются как раньше.

Изоляция — существующие компоненты, ID и расчёты W-FORTEX не меняются; IBIPC подключён как расширение.

# 12. Участие в симуляторе

Панель «IBIPC protection» в режиме Simulate — для каждого объекта: расстояние до точки взрыва, давление волны (Kingery–Bulmash), перекрывает ли объект линию «взрыв → защищаемый объект», зона осколков (ориентировочно), визуальное состояние после события.

Визуальные повреждения в 3D — следы, обломки бетона, при тяжёлом состоянии — красный контур.

Сравнение с каталогом — класс защиты берётся только из данных каталога/сертификатов (например, STANAG 2280 A5/C4/D6 для UCS-сборок); если заряд сценария больше заявленного — «EXCEEDS CLAIM»; если данных нет — «PROTECTION NOT CONFIRMED».

Переключатель «Учитывать прикрытие IBIPC» (по умолчанию выключен) — при близком промахе, если IBIPC-элемент перекрывает линию «взрыв → объект», давление на защищаемый объект умножается на коэффициент 0,3–0,6 (зависит от высоты элемента; статус ESTIMATED). Разрушенный элемент (отражённое давление ≥ 3000 кПа) не учитывается. При выключенном переключателе расчёты W-FORTEX полностью прежние.

# 13. Ограничения и статусы данных

Оранжевые элементы — не ошибки, а честная пометка: данных в каталоге нет или они неоднозначны.

Hardened Aircraft Shelter (F-16/F-35), Firbach 300, FV-400, VA 300, клапаны, генераторы и т. п. — условные габаритные модели (functional proxy), размеры не из каталога.

Массы, рассчитанные через плотность, — оценка, пока IBIPC не подтвердит плотность материалов.

Цены отсутствуют в каталоге — вводятся пользователем.

Симулятор для IBIPC — визуальная и отчётная модель; прикрытие — ориентировочный коэффициент, не замена расчёта FEM/CAE.

7 позиций перечня без страницы изделия (Litter Bins, Panic Room, Military Defense Bunker, Data Centers, Invacuation Bunker и др.) — без 3D, до получения данных.

# 14. Адреса и файлы

| Что | Где |
| --- | --- |
| Каталог (отдельно) | /ibipc/ |
| Каталог внутри W-FORTEX | /w-fortex/?view=ibipc |
| Конфигуратор | /w-fortex/ |
| Master Inventory (XLSX) | /ibipc/IBIPC_MASTER_PRODUCT_INVENTORY.xlsx |
| Отчёт о структуре (DOCX) | /ibipc/IBIPC_PRODUCT_LIBRARY_STRUCTURE_AND_REVIEW_REPORT.docx |
| Главный источник (JSON) и схема | /ibipc/IBIPC_MASTER_SOURCE.json · /ibipc/IBIPC_MASTER_SOURCE.schema.json |
| Этот мануал | /ibipc/IBIPC_CATALOG_FUNCTIONAL_MANUAL.docx |
| Протокол Engineer Review | кнопки PDF / XLSX в панели Engineer Review (администратор) |

# 15. Глоссарий

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| UCS | Universal Construction Segment — базовый модульный сегмент IBIPC |
| UHPFRC | Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete — сверхвысокопрочный фибробетон |
| Snap point | Точка стыковки изделий |
| BOM | Bill of Materials — спецификация |
| Provenance | Происхождение значения: источник и статус |
| ENGINEER_INPUT | Значение, внесённое/подтверждённое инженером |
| STANAG 2280 | Стандарт НАТО по классам защиты сооружений (A — пули, C — осколки/мины, D — взрыв) |
| Kingery–Bulmash | Эмпирическая модель параметров ударной волны от заряда ВВ |
| Near-miss | Близкий промах — взрыв на расстоянии от защищаемого объекта |