W-FORTEX

W-FORTEX Configurator & Simulator

Повний функціональний посібник: Конфігуратор · Симулятор сценаріїв · Бібліотека компонентів W-FORTEX · Бібліотека виробів IBIPC

TRIUMPH Alliance · версія документа 1.1 · 2026-10-19 · збірка застосунку 0.3.2-handoff.1

# Зміст

1. Призначення та загальна логіка

2. Адреси та запуск

3. Інтерфейс: загальна структура екрана

4. Режим «Конфігурація»

5. Режим «Огляд і вартість»

6. Варіанти A / B / C і порівняння

7. Режим «Симуляція»

8. Проєкт, ревізії та резервні копії

9. Хмара, посилання та клієнтський огляд

10. Бібліотека компонентів W-FORTEX

11. Бібліотека виробів IBIPC

12. Типові сценарії роботи

13. Обмеження поточної версії

14. Глосарій

Документ описує весь функціонал W-FORTEX: як задати захищуваний об'єкт і захисну оболонку, як розраховуються об'єм, маси, логістика та вартість, як працюють ревізії, хмара і клієнтські посилання, як запускати та читати симуляції загроз (БПЛА, ракета, пожежа/сейсмо), як користуватися бібліотекою компонентів W-FORTEX і вбудованою бібліотекою реальних виробів IBIPC — від каталогу та 3D-картки до розміщення виробів у сцені та їх урахування в симуляторі.

# 1. Призначення та загальна логіка

W-FORTEX — це веб-інструмент TRIUMPH Alliance для попереднього проєктування просторового захисту об'єктів (підстанції, резервуари, критична інфраструктура). В одному застосунку та одній 3D-сцені поєднано:

Конфігуратор — параметрична захисна оболонка навколо об'єкта: кутові вежі, тросова сітка WEB (дах і боки), нижній захисний пояс, панелі, пожежогасіння, покриття NOVERA, захист вікон, локальні щити, оповіщення.

Огляд і вартість — кількості, маси, логістика, комерційний бенчмарк HEXA-CUBE (HCU) та оцінка за цінами компонентів.

Симулятор — візуальні та спрощено розраховані сценарії ураження: удар БПЛА, рій дронів, балістична ракета (пряме влучання / близький розрив), пожежа та сейсмосигнал.

Бібліотека компонентів W-FORTEX — 21 сімейство і 109 записів компонентів з параметричними 3D-моделями, точками прив'язки та режимом збірки.

Бібліотека IBIPC — 73 реальні вироби з офіційного каталогу IBIPC (48 стор.) з 3D, фото, інженерною перевіркою; вироби ставляться у сцену та враховуються в симуляторі.

Проєкт, ревізії та хмара — локальне зберігання, ланцюжок ревізій, хмарний код проєкту, посилання для перегляду/редагування/клієнта, PDF-пропозиція, запит пропозиції, передача в економічний конфігуратор W4X.

Наскрізний принцип: будь-яке значення має статус походження. Ввід користувача, геометричний розрахунок, спрощений інженерний розрахунок і візуальна модель явно розділені. Відсутні дані показуються як TBC і ніколи не підміняються нулем.

| Статус | Значення в інтерфейсі |
| --- | --- |
| ВВІД КОРИСТУВАЧА | Значення введено користувачем (розміри об'єкта, ціни, маси, логістика) |
| РОЗРАХОВАНО / ГЕОМЕТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК | Отримано з геометрії сцени або за формулою (HCU, площі, довжини тросів) |
| ПОПЕРЕДНЬО / TBC | Даних немає або вони неповні — потрібне уточнення; у суми не входить як нуль |
| ВІЗУАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ | Візуальна фізика (маса-пружина, уламки, модель пошкоджень) — не інженерна валідація |
| КВАЛІФІКОВАНО / ПІДТВЕРДЖЕНО ВИПРОБУВАННЯМ | Рівні, що потребують імпорту FEM/CAE або протоколу випробувань (у поточній збірці не присвоюються) |
| ENGINEER REVIEW REQUIRED (IBIPC) | Дані каталогу IBIPC неоднозначні або відсутні — потрібне рішення інженера |

ВАЖЛИВО. W-FORTEX — попередній інженерний і комерційний інструмент. Він не є конструктивною, балістичною, вибуховою або сертифікаційною перевіркою.

# 2. Адреси та запуск

| Розділ | Адреса (відносно домену) |
| --- | --- |
| Конфігуратор і симулятор | /w-fortex/confi/app/ |
| Бібліотека компонентів W-FORTEX | /w-fortex/confi/app/?view=library |
| Каталог IBIPC усередині W-FORTEX | /w-fortex/confi/app/?view=ibipc |
| Каталог IBIPC (окрема сторінка) | /ibipc/ |
| Клієнтський огляд проєкту | /w-fortex/confi/app/?code=WFX-XXXXXX&view=client |
| Економічний конфігуратор W4X | /w4x/economic-configurator |
| Інформаційна сторінка програми W-FORTEX | /w-fortex/ |
| Стартова сторінка з цим посібником | /w-fortex/confi/ |
| Цей посібник (DOCX) | /w-fortex/confi/W-FORTEX_FUNCTIONAL_MANUAL_UA.docx |

Застосунок працює в браузері на комп'ютері, планшеті та телефоні (на мобільних пристроях вмикається спрощений переглядач). Мова інтерфейсу — EN / UA / CS / RU (перемикач у шапці), тема — світла / темна.

# 3. Інтерфейс: загальна структура екрана

Рис. 1. Головний екран W-FORTEX у режимі «Конфігурація»

Шапка — повернення на сайт TRIUMPH, логотип і номер збірки, кнопка «Клієнтський огляд», перемикач теми, вибір мови, «Зберегти проєкт».

Заголовок проєкту — назва (за замовчуванням «Поточний пілот — Енергетична підстанція»), статус даних, перемикач варіантів A Стандарт / B Посилений / C Критичний і кнопка «Порівняти».

Вкладки режимів — КОНФІГУРАЦІЯ, ОГЛЯД І ВАРТІСТЬ, СИМУЛЯЦІЯ, ПРОЄКТ / РЕВІЗІЯ, BOM БІБЛІОТЕКИ, ПОРІВНЯННЯ, LIBRARY (перехід у бібліотеку), ПОСІБНИК (ця стартова сторінка поточною мовою), ХМАРА. Праворуч — ID проєкту, номер ревізії та хеш геометрії.

Ліва панель — параметри поточного режиму.

Центр — 3D-модель або 2D-план з підписом «ЖИВА ГЕОМЕТРІЯ»; під сценою — плеєр симуляції, графіки, види камери та розміри оболонки.

Права панель «Зведення проєкту» — HEXA-CUBE (захищений об'єм), геометрія, поточні кількості, маса та логістика, орієнтовна економіка і кнопки «Оцінити вартість у W4X», «PDF-пропозиція», «Запросити пропозицію».

## Керування 3D-сценою

| Дія | Миша / сенсор |
| --- | --- |
| Обертання | перетягування лівою кнопкою / одним пальцем |
| Масштаб | колесо / щипок |
| Зсув | права кнопка / два пальці |
| Види камери | Ізометрія, Зверху, Спереду, Збоку, Деталь WEB, Деталь поясу, «Скинути камеру», повний екран, «Рознести» (exploded) |
| 2D-план | вкладка «2D-план» над сценою — вигляд зверху з орієнтацією North/South/East/West та розмірами оболонки |

Рис. 2. 2D-план: об'єкт, оболонка, кутові вежі та сторони світу

# 4. Режим «Конфігурація»

## 4.1 Захищуваний об'єкт

Довжина, ширина, висота об'єкта (м) — ввід користувача; висота позначена як попередня.

AI-імпорт об'єкта (план / фото) — див. розділ 4.9.

## 4.2 Захисна оболонка

Відступи від об'єкта по сторонах Північ / Південь / Схід / Захід (м). Відступ — параметр компонування, а не перевірена безпечна відстань.

Висота WEB — висота захисної сітки (попередньо), автоматично пропонується як максимальна висота об'єкта плюс зазор.

Результат: довжина і ширина оболонки, висота захисту, захищений об'єм у HCU (1 HCU = 1 м³ захисної оболонки).

## 4.3 Нижній пояс (по сторонах)

Для кожної сторони обирається тип нижнього захисного поясу, висота і глибина (схематично):

| Тип поясу | Опис |
| --- | --- |
| Засипка / Габіон | Габіонні модулі з місцевою засипкою; об'єм засипки йде у встановлену, а не транспортовану масу |
| IBIPC / тонкий збірний | Тонкі збірні бетонні елементи (клас рішень IBIPC) |
| Гібрид T/L | Збірні T- та L-модулі |
| Гібрид T/Габіон | T-модулі з габіонним заповненням між ними |
| Локальний важкий ЗБ | Важкий монолітний/збірний залізобетон на окремих ділянках |
| Немає поясу | Сторона без поясу — у симуляторі відображається «На цій стороні немає поясу» |

## 4.4 WEB і економічний клас

Незалежна WEB, сітка даху, бічна сітка, діагональні троси даху.

4 кутові вежі з відтяжками та анкерами; виніс анкера задається параметром. Розкладка фундаментів попередня.

Економічний клас конфігурації C0…C4 і коефіцієнт конфігурації — це лише економічні класи, не сертифікація.

## 4.5 Підвісні панелі SP-01

Матеріал панелі, кількість, сторона встановлення, маса панелі; розмір за замовчуванням 1200 × 1200 мм, панелі — змінні компоненти.

## 4.6 W4X-FS · Пожежогасіння та NOVERA

Пожежна система: модулів на сторону, додаткові локальні модулі, основний заглиблений сейсмо/вібродатчик і резервний датчик, суха маса модуля.

Розпилення вниз/досередини на об'єкт; активація від сейсмодатчика або теплового виявлення; опційно — тривога на пульт.

Покриття NOVERA — площа та витрата покриття.

## 4.7 W4X-WS · Вікна, W4X-LP · Локальний захист, W4X-AL · Оповіщення

Захист вікон: кількість, загальна площа, тип захисту (балістичний рейтинг не присвоюється).

Локальні щити: кількість і маса щита.

Оповіщення та геолокація: зв'язок з пультом, локальна геолокація (3 сейсмо/акустичні датчики), канал зв'язку Радіо / Оптоволокно / LTE-5G. Джерело вибуху триангулюється (азимут, відстань) і показується в таймлайні симуляції.

## 4.8 Вхідні маси та реєстр TBC

Маси вежі, погонна маса троса, поверхнева маса сітки, щільність місцевої засипки, маси модулів поясу — все це ввід користувача. Підтверджених постачальником значень немає; незаповнені значення дають TBC у логістиці.

## 4.9 AI-імпорт об'єкта (план / фото)

Рис. 3. AI-імпорт об'єкта за планом, кресленням або фото

Натисніть «AI-імпорт об'єкта (план / фото)» у блоці «Захищуваний об'єкт».

Завантажте до 4 файлів (PDF, JPG, PNG, до 20 МБ кожен) і додайте примітки: тип об'єкта, відомі розміри, масштаб.

Натисніть «Аналізувати за допомогою AI» (Gemini 3.1 Pro, до 60 с). Конвеєр: файл отримано → нормалізація → виявлення об'єктів → виділення контурів → масштаб/габарити → реконструкція об'ємів → генерація 3D-проксі → перевірка інженером.

Перевірте об'єми зі статусами ПІДТВЕРДЖЕНО / ОЦІНЕНО / ПОТРІБНЕ ВВЕДЕННЯ, за потреби додайте пропущений об'єм, натисніть «Підтвердити геометрію».

«Прийняти · відкрити в 3D-конфігураторі» — об'єкт і висота WEB (макс. H + зазор) переносяться в проєкт; AI-модель можна відкрити та відредагувати повторно.

## 4.10 Об'єкти IBIPC у сцені

Рис. 4. Сцена з готовими схемами IBIPC: периметр T-Wall (помаранчеві кутові вставки) і блокпост біля в'їзду

Наприкінці лівої панелі — блок «IBIPC objects · Product Library». Докладно — у розділі 11.

Product / Variant — вибір виробу та варіанта з каталогу IBIPC, кнопка «Add to scene».

Перетягування мишею по землі; R — поворот 90°, Shift + колесо — 15°, Esc — скасування; при зближенні точок стикування (< 0,6 м) об'єкт примагнічується.

Готові схеми: «Блокпост», «Периметр із T-Wall», «Укриття»; прапорець «замінити поточні».

В'їзд периметра: сторона (South/North/East/West), положення прорізу (−50…+50 %) і ширина (1–4 × T-Wall = 2,25–9,00 м). Кути периметра закриваються умовними L-вставками NON-CATALOG (помаранчеві).

# 5. Режим «Огляд і вартість»

Рис. 5. Огляд і оцінка продажу: кількості за компонентами та ціни

Таблиця компонентів — вежі, анкери, троси, сітка, оболонка габіонів, пожежні модулі тощо: кількість, статус «геометричний розрахунок / попередньо», ціна за одиницю (ввід, EUR без ПДВ).

Сума відомих рядків показується окремо і не вважається підсумком, поки є рядки TBC (перелічуються відсутні).

Коефіцієнти економічних класів C0…C4 — ввід.

Логістичні припущення — вантажопідйомність, корисний об'єм кузова, об'єм упакованого вантажу, людино-години монтажу, склад бригади, потреба в крані, робочих годин на день → рейси та тривалість монтажу (нижня межа).

Допоміжна маса — анкери, фітинги, датчики, вогнегасна речовина, захист вікон.

Повний каталог цін — усі позиції; невикористані ставки залишаються в проєкті.

## HEXA-CUBE (HCU) — комерційний бенчмарк

HCU = захищений об'єм оболонки в м³. Бенчмарк = HCU × ефективна ставка HCU (залежить від коефіцієнта класу). Приклад пілота: 8 743,68 HCU, клас C2, коефіцієнт 0,75 → €51,47/HCU → бенчмарк €450 000. Паралельно рахується «Оцінка за компонентами» з введених цін і «Відхилення» між ними.

ВАЖЛИВО. HEXA-CUBE — попередній комерційний і конфігураційний бенчмарк, а не рейтинг захисту. Внутрішні собівартість і маржа в клієнтських даних не зберігаються.

# 6. Варіанти A / B / C і порівняння

Рис. 6. Порівняння варіантів A / B / C для однієї й тієї самої оболонки

Пресети варіантів змінюють нижній пояс, клас, панелі, пожежний захист, NOVERA, вікна та локальні щити при незмінній оболонці. Вікно «Порівняння» показує: клас, HCU, €/HCU, бенчмарк, тип поясу, оцінку за компонентами, транспортовану й встановлену маси, місцеву засипку, рейси/кран, ремонтопридатність. Автоматичний «переможець» та еквівалентність захисту не мається на увазі.

# 7. Режим «Симуляція»

Кнопка «ЗАПУСТИТИ СИМУЛЯЦІЮ» (або вкладка СИМУЛЯЦІЯ) переводить проєкт у режим сценаріїв. Ціни та маси для симуляції не потрібні. «ЗМІНИТИ ЗАХИСТ» повертає до редагування.

Рис. 7. Удар баражуючого боєприпасу в сітку даху: натяг тросів, навантаження на вежі, етап симуляції

## 7.1 Демонстраційні сценарії

| Сценарій | Що показує |
| --- | --- |
| 1 · Важкий удар зверху | Великий БПЛА в сітку даху: деформація, локальне руйнування, утримання уламків |
| 2 · Кілька БПЛА | Рій дронів з інтервалом, послідовні удари |
| 3 · Удар + пожежа | Удар з подальшим займанням і роботою пожежної системи |
| 4 · Близький розрив · нижній пояс | Ракета розривається на ґрунті біля поясу: тиск на пояс і об'єкт |

## 7.2 Параметри загроз

| Загроза | Параметри |
| --- | --- |
| БПЛА / баражуючий боєприпас | Клас: FPV 3 кг · баражуючий 15 кг · класу Shahed 200 кг; подія; ціль (сітка даху, бічна стіна, щогла); підхід з 8 напрямків; кут пікірування; масштаб деформації; уповільнення в момент удару; «Вибрати точку удару» кліком по даху, «Центр даху», «Вільний проліт» |
| Рій дронів | Кількість дронів, інтервал, сторона стіни |
| Балістична ракета | БЧ: тактична 150 кг ТНТ / балістична 480 кг / важка 900 кг; пряме влучання або близький розрив (відстань від поясу, сторона); підривник контактний (на сітці) або сповільнений (проникний) |
| Пожежа та сейсмосигнал | Тригер: сейсмосигнал або пожежа на об'єкті (теплове виявлення); місце пожежі; зв'язок з пультом |

## 7.3 Таймлайн і плеєр

Етапи T0 Наближення → T1 Контакт → T2 Вибух/Подія → T3 Поширення навантаження → T4 Відгук конструкції → T5 Загасання/Наслідки (10 с, час стиснуто).

Кнопки Відтворити / Пауза / Повторити, НАЗАД / ДАЛІ за етапами, повзунок часу, швидкість 0,1×–2×.

Пресет якості: ТЕХНІЧНИЙ / РЕАЛІСТИЧНИЙ / КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ.

Шари: колір тросів за натягом, мітки навантажень, зони пошкодження, порівняння розльоту уламків «з W-FORTEX / без W-FORTEX».

Рис. 8. Завершення сценарію: «Потрібна інспекція · Відновлення», рівень пошкодження 2

## 7.4 Що розраховується

| Блок | Метод | Статус |
| --- | --- | --- |
| Сітка WEB | Маса-пружина в реальному часі, прогин зараз/піковий, мін. зазор до об'єкта (КОНТАКТ при дотику) | ВІЗУАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ |
| Троси та вежі | T = T0 + P·a·(L−a)/(L·f), навантаження гальмування × КДН (DAF), % від розривного навантаження (MBL), частка на кожну вежу | РОЗРАХОВАНО (спрощено) |
| Щогла | Загасальний осцилятор: відхилення верху, амплітуда, власна частота | ВІЗУАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ |
| Вибух | Кінгері–Булмаш (апроксимація Swisdak), приведена відстань Z, відбитий тиск та імпульс (Ренкін–Гюгоніо) | РОЗРАХОВАНО |
| Нижній пояс | Використання η за діаграмою P–I; OK / ПОШКОДЖЕНО — ЗАМІНИТИ СЕГМЕНТ | ПОПЕРЕДНІЙ ІНЖЕНЕРНИЙ |
| Ракета і сітка | Кінетична енергія vs енергоємність сітки, пробиття ТАК/НІ, точка детонації, поглинання осколків | ПОПЕРЕДНІЙ ІНЖЕНЕРНИЙ |
| Об'єкт | Надлишковий тиск → стан: без пошкоджень … руйнування | РОЗРАХОВАНО (орієнтовно) |
| Пожежа | Зростання t², покриття покрівлі розпиленням, витрата, статус ЗАГАШЕНО / ЛОКАЛІЗОВАНО / НЕ ЗАГАШЕНО | ІЛЮСТРАТИВНО |

Рис. 9. Графіки відгуку: прогин сітки та максимальний натяг троса з лінією MBL

## 7.5 Наслідки та журнал подій

Стан після події — рівень пошкодження (БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ, РІВЕНЬ 1 ОБМЕЖЕНЕ, РІВЕНЬ 2 ЗНАЧНЕ, РІВЕНЬ 3 СЕРЙОЗНЕ ЛОКАЛЬНЕ), зони (ядро удару, первинна, вторинних уламків, працездатна).

Стани елементів — сітка, троси/вузли, щогла/відтяжки, нижній пояс за сторонами, фасад і покрівля об'єкта, зони пожежі: НОРМА, НАВАНТАЖЕНО, ДЕФОРМОВАНО, ПОШКОДЖЕНО, ПОТРІБНА ІНСПЕКЦІЯ, ПОТРІБНА ЗАМІНА, ІЗОЛЬОВАНО.

Журнал подій — хронологія з часом: підліт, контакт із сіткою, детонація, фронт ударної хвилі, спрацювання датчиків, тривога на пульт, геолокація джерела, подача вогнегасного засобу, підсумковий стан пожежі.

Значки достовірності над сценою: ВІЗУАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ, ОЦІНКА СИМУЛЯЦІЇ, РОЗРАХОВАНО, КВАЛІФІКОВАНО, ПІДТВЕРДЖЕНО ВИПРОБУВАННЯМ (два останні неактивні до FEM/випробувань).

## 7.6 Прикриття об'єктами IBIPC

Рис. 10. Панель «IBIPC protection» у симуляторі (фрагмент)

Якщо в сцені є об'єкти IBIPC, у режимі симуляції з'являється панель «IBIPC protection»: для кожного об'єкта — відстань до вибуху R, тиск Ps/Pr, чи перекриває він лінію «вибух → об'єкт», зона осколків, візуальний стан і порівняння з каталожним класом захисту (наприклад STANAG 2280 A5/C4/D6; «EXCEEDS CLAIM» або «PROTECTION NOT CONFIRMED»). Перемикач «Враховувати прикриття IBIPC» (за замовчуванням вимкнений) знижує тиск на об'єкт при близькому розриві коефіцієнтом 0,3–0,6 (ESTIMATED), якщо елемент IBIPC перекриває лінію і не зруйнований.

ВАЖЛИВО. Усі результати симулятора — ілюстративна фізична модель і спрощені розрахунки. Пробиття, обвал або рейтинг захисту не визначаються; для статусу ВАЛІДОВАНО потрібен імпорт FEM/CAE або протокол випробувань.

# 8. Проєкт, ревізії та резервні копії

Рис. 11. Режим «Проєкт / ревізія»

Кожна зміна конфігурації збільшує номер ревізії (REV); перемикання режимів і таймлайн ревізію не змінюють. Зберігаються останні 30 знімків, будь-який можна відновити як нову ревізію.

«Зберегти проєкт» — збереження в браузері; «Завантажити збережений», «Завантажити рабочу ревізію», «Стартовий пілот відновлено».

«Експорт клієнтського JSON» — файл проєкту без внутрішніх даних.

«Завантажити резервну копію» / «Відновити резервну копію / перенести в TRIUMPH» — перенесення проєктів та історії між браузерами (відновлення замінює локальні дані після підтвердження).

Реєстр компонентів — 109 записів бібліотеки, на які посилається проєкт.

# 9. Хмара, посилання та клієнтський огляд

Рис. 12. Хмарні проєкти: код проєкту та відкриття за кодом

«Зберегти в хмару» — проєкт отримує код виду WFX-XXXXXX; наступні збереження оновлюють той самий код.

«Відкрити за кодом» — завантаження проєкту на будь-якому пристрої; список недавніх хмарних проєктів.

Посилання для перегляду — відкриває проєкт лише для читання; збереження з нього створює вашу копію з новим кодом («Зберегти як мою копію»).

Посилання редактора — дозволяє редагувати з інших ваших пристроїв; можна надіслати собі на e-mail. Не передавайте його третім особам.

Посилання для клієнта — спрощений «Клієнтський огляд»: 3D-модель, що обертається, ключові показники, кнопки «Завантажити PDF-пропозицію» і «Зв'язатися з TRIUMPH».

Пов'язані оцінки W4X — список економічних оцінок, збережених у W4X для цього коду.

## PDF-пропозиція, запит і передача в W4X

Рис. 13. Форма «Запросити пропозицію»

«PDF-пропозиція» — генерує PDF з конфігурацією, об'ємом, класом і ключовими показниками.

«Запросити пропозицію» — ім'я, e-mail, компанія, телефон, коментар; після надсилання видається номер запиту, команда TRIUMPH зв'язується з клієнтом.

«Оцінити вартість у W4X» — передає захищений об'єм (м³) і клас захисту в економічний конфігуратор W4X.

# 10. Бібліотека компонентів W-FORTEX

Рис. 14. Бібліотека компонентів: дерево сімейств, 3D-модель з прив'язками та розмірами, параметри

Кожен елемент конфігуратора — це компонент бібліотеки з постійним ID (наприклад WF-LB-T01 Стабілізуючий T-модуль). Бібліотека відкривається вкладкою LIBRARY або за адресою /w-fortex/confi/app/?view=library.

21 сімейство: несучі опори, фундаменти й анкери, тросова система, тросові з'єднання, WEB/сітка, розсіювання енергії, енергетичні комірки, підвісні/ударні елементи, нижній захисний пояс, локальний захист, захищені проходи, пожежогасіння, сенсорика, поверхня/NOVERA, захист вікон, доступ/обслуговування, довкілля, інженерні модулі, модулі укриттів, активні системи, 21 — IBIPC (зарезервована окрема бібліотека).

Фільтр пріоритетів ALL / P0 / P1 / P2 і пошук за ID або назвою.

Огляд: Розріз, Рознесений вид, Прив'язки (точки інтерфейсу), Розміри, Вмістити, експорт GLB, вибір стану симуляції (НОРМА … ДЕМОНТОВАНО).

Картка: редаговані параметри (TBC — немає вихідних даних), ID, сімейство, ревізія, пріоритет, інженерний статус, рівень 3D-моделі, номінальні Д × Ш × В, матеріал, маси (каталог / транспортна / в монтажі), одиниця BOM, інтерфейси, сумісність.

## Режим «Збірка»

Рис. 15. Режим «Збірка»: пресет H03 (T-LF-LF-LF-T) розкладено на 5 компонентів, BOM сцени

Перетягніть компонент із бібліотеки в сцену — він прив'язується до сумісних інтерфейсів. Пресети TC01, H01…H06 розкладаються на редаговані компоненти.

Вибраний компонент: зсув X±/Z±, поворот 90°, копіювання, заміна на сумісний, видалення, зміна параметрів.

«Демо удару» і «Скинути стани» — ілюстративне поширення станів пошкодження по збірці.

BOM сцени — кількість, транспортна маса, маса в монтажі, заповнення м³, РАЗОМ.

Хмара збірок (код ASM-XXXXXX), експорт GLB сцени та JSON, «Створити проєкт зі збірки» — новий проєкт конфігуратора з додатковими компонентами.

## BOM бібліотеки в конфігураторі

Рис. 16. Вкладка «BOM бібліотеки»

Вкладка BOM БІБЛІОТЕКИ показує за кожною позицією проєкту вибраний варіант компонента, кількість, масу одиниці та загальну, статус, ціну за одиницю (ввід) і стан симуляції (авто за таймлайном або вручну). Зміна варіанта одразу оновлює маси, BOM і вартість; ціни категорій у режимі «Огляд і вартість» рахуються як сума за ID компонентів.

# 11. Бібліотека виробів IBIPC

Рис. 17. Каталог IBIPC Product Library

IBIPC Product Library — ізольований модуль з цифровим каталогом реальних виробів IBIPC (бетонні захисні бар'єри, балістичні стіни, дорожні загородження, бункери, укриття, двері, фільтровентиляція, матеріали). Єдине джерело — офіційний каталог «PRODUCT LINE OF IBIPC 2026 EN» (48 стор.), вилучений в IBIPC_MASTER_SOURCE.json зі схемою валідації. Значення не вигадуються: відсутні зберігаються як null зі статусом NOT_AVAILABLE або ENGINEER_REVIEW_REQUIRED.

| Показник | Кількість |
| --- | --- |
| Вироби | 73 |
| Варіанти | 36 |
| Збірки | 16 |
| Технічні компоненти | 27 |
| Матеріали | 13 |
| Повна геометрія | 17 |
| Пункти на перевірку | 50 |
| 3D-моделі | 66 |

## 11.1 Інтерфейс каталогу

Шапка: статус DRAFT · HUMAN REVIEW PENDING, кнопка Engineer Review (кількість відкритих питань), завантаження XLSX inventory, DOCX report, JSON data, JSON schema, DOCX manual, перехід у W-FORTEX, тема.

Дерево категорій: Barriers, Ballistic Walls, Roadblocks, Structural Components, Bunkers, Shelters, Complete Systems, Doors, Cable Protection, Ventilation/CBRN, Technical Components, Materials.

Пошук, фільтр «3D preview only»; картки з 3D-прев'ю та реальним фото з каталогу, ID, типом, розмірами, масою, варіантами, сторінкою. Помаранчева смуга — ENGINEER REVIEW REQUIRED.

## 11.2 Картка виробу та 3D

Рис. 18. Картка IBIPC-WAL-001 Ballistic Wall: 3D з розмірами та точками стикування, фото, склад частин

| Вкладка | Зміст |
| --- | --- |
| OVERVIEW | Тип моделі (A–E, X), повнота геометрії, конструкція, монтаж, варіанти |
| GEOMETRY | 3D: Dimensions, Snap points, REVIEW highlight, Context/ground, Fit, GLB, Production & cost; перемикання варіантів; частини моделі; похідні значення |
| PHOTOS | Фото та креслення з каталогу зі сторінкою, збільшення за кліком |
| DIMENSIONS / MASS / MATERIAL | Параметри зі статусом джерела; кнопки рішень інженера |
| PROTECTION DATA | Заяви про захист: загальні, за виробом, за випробуванням, за сертифікатом |
| ASSEMBLY | Ієрархія збірки: сегменти → кришки → двері → ущільнення → амбразури → обладнання |
| SOURCE / EVIDENCE / ENGINEERING STATUS | Сторінки, розбіжності, сертифікати та протоколи, статус перевірки |

Моделі параметричні, у реальному масштабі (метри). Сірий — дані каталогу, помаранчевий — оцінка/концепт. Збірки бункерів будуються з Universal Construction Segment (UCS TYPE I/II/II-D) за ланцюжком «кришка → ущільнення → сегмент … → кришка». Production & cost дає об'єм бетону, маси, підйоми, найважчий елемент, BOM (CSV) і вартість за ставками, введеними інженером.

## 11.3 Engineer Review — інженерна перевірка

Рис. 19. Engineer Review: 9 ключових питань геометрії та 24 розбіжності каталогу

Рішення вносить адміністратор (вхід e-mail/пароль) або інженер IBIPC за захищеним посиланням.

9 ключових питань геометрії збірок і 24 розбіжності каталогу; рішення за окремими параметрами та частинами 3D-моделі.

Дії: «Підтвердити» або «Власне значення» з коментарем, відкликання рішення. Кожне рішення — ENGINEER_INPUT (хто, коли); 3D, BOM і вартість перераховуються одразу.

Посилання для інженера: ім'я, e-mail, строк (за замовчуванням 14 днів); запрошення надсилається листом; адміністратор отримує лист про кожне рішення за посиланням; посилання можна відкликати.

Протокол — вивантаження PDF і XLSX: титул, питання, розбіжності, рішення, історія, блок підписів.

ВАЖЛИВО. Вихідний JSON каталогу рішеннями не змінюється — рішення зберігаються окремим шаром.

## 11.4 IBIPC у конфігураторі та симуляторі

Розміщення: вибір виробу/варіанта → «Add to scene», перетягування, повороти, стикування за snap-точками (front_joint ↔ rear_joint, left_edge ↔ right_edge, segment_end ↔ segment_start).

Готові схеми: «Блокпост» (Checkpoint + T-Wall біля в'їзду), «Периметр із T-Wall» (кільце з прорізом і кутовими L-вставками), «Укриття» (Mobile Bunker 3S + захисний ряд T-Wall). Параметри в'їзду — сторона, положення, ширина.

Специфікація проєкту за об'єктами IBIPC: кількість об'єктів, бетон, маса, сталь, підйоми, найважчий елемент, рядки на перевірку; при введенні ціни за м³ — рядок «IBIPC library objects» у кошторисі.

Об'єкти зберігаються разом із проєктом (локально й у хмарі).

У симуляторі — панель «IBIPC protection», візуальні пошкодження елементів, опційний облік прикриття (розділ 7.6).

# 12. Типові сценарії роботи

## 12.1 Швидка попередня оцінка об'єкта

Відкрийте /w-fortex/confi/app/, задайте розміри об'єкта або скористайтеся AI-імпортом за планом/фото.

Задайте відступи, висоту WEB, тип нижнього поясу за сторонами та підсистеми.

У вкладці «Огляд і вартість» уведіть відомі ціни та маси; перевірте HCU і бенчмарк.

Порівняйте варіанти A / B / C.

Збережіть у хмару та надішліть клієнту посилання для клієнта або PDF-пропозицію.

## 12.2 Демонстрація захисту

Перейдіть у «Симуляція», оберіть демонстраційний сценарій 1–4 або налаштуйте загрозу вручну.

Оберіть точку удару кліком по даху, якість КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ, увімкніть порівняння уламків «без W-FORTEX».

Програйте таймлайн, коментуйте журнал подій і підсумковий стан.

## 12.3 Проєкт із виробами IBIPC

У «Конфігурації» в блоці IBIPC оберіть сторону та ширину в'їзду й натисніть «Периметр із T-Wall», потім «Блокпост».

Доведіть положення об'єктів перетягуванням і стикуванням.

Запустіть сценарій 4 (близький розрив) і увімкніть «Враховувати прикриття IBIPC» — порівняйте тиск на об'єкт.

Надішліть інженеру IBIPC посилання Engineer Review для підтвердження спірних розмірів; вивантажте протокол.

# 13. Обмеження поточної версії

Збірка 0.3.x — функціональний бенчмарк, а не MVP 1.0: внутрішній сервіс цін і завантаження/відтворення інженерних результатів (FEM/CAE) відсутні.

Усі ціни — ввід користувача; внутрішня собівартість і маржа не зберігаються.

Маси та логістика попередні; рейси і кран — нижня межа, план підйому потребує перевірки.

Симулятор — ілюстративна фізика та спрощені формули; не замінює конструктивний розрахунок.

AI-імпорт дає спрощену об'ємну модель — розміри обов'язково перевіряються інженером.

IBIPC: частина виробів — концептуальні габаритні моделі; маси через щільність — оцінка; 7 позицій переліку без сторінки виробу — без 3D.

## Плановий розвиток

Фаза 4 — інженерні дані: контракт результатів, імпорт FEM/CAE (переміщення, напруження) та їх відтворення в сцені.

Фаза 5 — кінематографічна презентація: HDR-освітлення, bloom, частинки.

# 14. Глосарій

| Термін | Пояснення |
| --- | --- |
| HCU / HEXA-CUBE | 1 м³ захищеного об'єму оболонки; база комерційного бенчмарку |
| WEB | Просторова тросова сітка (дах і боки) на кутових вежах |
| Нижній пояс | Захисний пояс біля основи оболонки (габіон, T/L-модулі, IBIPC, ЗБ) |
| КДН / DAF | Коефіцієнт динамічного навантаження |
| MBL | Мінімальне розривне навантаження троса |
| TBC | To be confirmed — дані відсутні, потрібне уточнення |
| NOVERA | Захисне покриття поверхонь |
| Кінгері–Булмаш | Емпірична модель параметрів ударної хвилі від заряду ВР |
| P–I | Діаграма тиск–імпульс для оцінки пошкодження елемента |
| UCS | Universal Construction Segment — базовий модульний сегмент IBIPC |
| UHPFRC | Надвисокоміцний фібробетон |
| Snap point | Точка стикування виробів / інтерфейс компонента |
| BOM | Bill of Materials — специфікація |
| ENGINEER_INPUT | Значення, підтверджене або внесене інженером |
| STANAG 2280 | Стандарт НАТО щодо класів захисту споруд |